# 耐威电子82253KPC_FHD说明书

- 外观介绍

| 1 | 喇叭 |
| --- | --- |
| 2 | 镜头 |
| 3 | 刷卡指示灯 |
| 4 | 白色夜视灯 |
| 5 | 呼叫状态灯 |
| 6 | 开门状态灯 |
| 7 | 数字按键键盘 |
| 8 | 呼叫按键 |
| 9 | 话筒 |

10

9

产品参数

## 1.视角：150°  （对角）

## 2.清晰度：200万

## 3.LED夜视：白光灯(120°)

4.工作电压： 输入DC：+12V——+28V；POE供电

5.待机功率：Max 4 W

## 6..工作环境：环境温度：-20℃～50℃；        环境相对湿度：≤95%

- 使用线材及总距离

| 两线高清线材使用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 总距离 线材 | 15V2A | 24V2A | 交换机 |
| 2*0.5m²平行线 | 50米 | 120米 | 120米 |
| 2*0.75m²平行线 | 60米 | 130米 | 130米 |
| 2*1.0m²网线线 | 100米 | 140米 | 140米 |
| 2*1.5m²双绞线 | 200米 | 200米 | 200米 |
| 2*1.0m²平行线 | 100米 | 130米 | 160米 |

## 测试结果：24V供电：室内机 工作电流<300mA

## 门口机 工作电流<150mA

## 电控锁工作电流常规<500mA

## 磁力锁工作电流常规<500mA

## 1台室内机+1台门口机+1把磁力锁（或电控锁）<1000mA

## 测试结果：15V供电：室内机 工作电流<400mA

## 门口机 工作电流<200mA

## 电控锁工作电流常规<600mA

## 磁力锁工作电流常规<600mA

## 1台室内机+1台门口机+1把磁力锁（或电控锁）<1200mA

## 注意：如需使用两线交换机，建议使用双绞线。

## 四、接线图

设备提供开锁电源，只能接1把磁力锁或1把电机类的电控锁（简称电机锁）.磁力锁规格为12V，工作电流小于500mA。电机锁规格为12V，开锁瞬间电流小于500mA.  如果要接传统型线圈类电控锁（简称线圈锁），线圈锁需由线圈锁相配的外部电源供电，接线如图1锁示。

## 五、用户操作

## 1、默认设置如下：

| ## 始管理员密码 | ## 1234# |
| --- | --- |
| ## Lock公共开门密码 | ## 2580# |
| ## Gate1公共开门密码 | ## 2590# |
| ## 开门方式 | ## 卡片或密码开门 |
| ## 开锁时间 | ## 默认为5秒 |
| ## 安全模式 | ## 默认关闭 |
| ## 公共开锁密码 | ## 默认启用 |
| 注：恢复出厂设置不会不会删除用户卡片信息、用户密码信息和母卡。 |  |

## 2.功能设置操作：

| # 功能 | # 操作 | # 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| ## 进入管理员操作模式 | ## *1234# | ## 按管理员密码（默认1234#，可进入管理员操作模式 |
| ## 修改Lock开锁密码 | ## *1234#011 #+新密码 # +确认新密码# | 在操作模式下按0+11 + # 新密码 + # +确认新密码+ #可修改Lock开锁密码 |
| ## 修改Gate1开锁密码 | ## *1234#022 #+新密码 # +确认新密码# | ## 在操作模式下按0+22 + # 新密码 + # +确认新密码+ #可修改Gate 1开锁密码 |
| ## 修改管理密码 | ## *1234#077#+新密码 # +确认新密码# | 在操作模式下，按0+77 + #+新密码 + #+确认新密码+ #可修改管理员密码 |
| ## 恢复出厂设置 | ## *1234#099# | ## 在操作模式下，按0+99 + #可设备恢复出厂设置 |
| 卡片开门 | ## *1234#300# | 在操作模式下，按3+00+#可设置为卡片开门 |
| 卡片或密码开门 | ## *1234#301# | ## 在操作模式下，按3+01+#可设置为卡片或密码开门 |
| ## 卡片加密码开门 | ## *1234#302# | 在操作模式下，按3+02+#可设置为卡片加密码开门 |
| ## 修改lock开锁时间 | ## *1234#205# | ## 在操作模式下，按2+（01~99开锁时间）+#可设置Lock开锁时间 |
| ## 修改Gate1 开锁时间 | ## *1234#405# | ## 在操作模式下，按4+（01~99开锁时间）+#可设置Gate1开锁时间 |
| ## 关闭安全模式 | ## *1234#500# | 在操作模式下，按5+00+# 可设置-关闭安全模式 |
| ## 打开锁死模式 | ## *1234#501# | 在操作模式下，按5+01+#可设置-打开锁死模式（在5分钟内，连续刷无效卡或输入错误密码十次，机器将锁死2分钟并且自动呼叫室内机。此时间段内按键及刷卡无效。 |
| ## 打开报警模式 | ## *1234#502# | 在操作模式下，按5+02+# 可设置-打开锁死模式（在5分钟之内，连续刷无效卡或输入错误密码十次，内置蜂呜器报警1分钟并且自动呼叫室内机） |
| 禁用公共开锁密码 | ## *1234#600# | 在操作模式下，按6+00+ ，设置禁用公共开锁密码 |
| 启用公共开锁密码 | ## *1234#601# | 在操作模式下，按6+01+ ，设置启用公共开锁密码 |
| ## 进入增加Lock母卡模式 | ## *1234#7# | 在操作模式下，按7+#进入添加母卡模式，，刷的第一张卡为增加型母卡，第二张卡为删除型母卡刷完两张卡后自动退出管理员操作模式。 |
| ## 进入增加Gate1母卡模式 | ## *1234#8# | ## 在操作模式下，按8+#进入添加母卡模式，，刷的第一张卡为增加型母卡，第二张卡为删除型母卡刷完两张卡后自动退出管理员操作模式 |
| ## 添加Lock/Gate1用户卡 | ## 待机连刷三次Lock/Gate1增加型母卡+位号#，（比如001#） | ## 待机模式下，连刷三次Lock/Gate1增加型母卡，进入添加用户卡模式，+位置号+#(NNN表示000-199的卡号位置)+刷卡 |
| ## 按照位号删除Lock/Gate 1用户卡片 | ## 待机连刷三次Lock/Gate1删除型母卡+位号#，（比如001#） | ## 待机模式下，连刷三次Lock/Gate1删除型母卡，进入删除用户卡模式，+位置号+#(NNN表示000-199的卡号位置) |
| ## 读取卡片删Lock/Gate1用户卡 | ## 待机连刷三次Lock/Gate1删除型母卡后刷需要删除的用户卡片 | 待机模式下，连刷三次Lock/Gate1删除型母卡，进入删除用户卡模式，+读卡，表示删除该卡号及对应密码成功。 |
| ## 删除Lock/Gate1全部用户卡片 | ## 待机连刷三次Lock/Gate1删除型母卡+Lock/Gate1增加型母卡 | 待机模式下，连刷三次Lock/Gate1删除型母卡,再刷一次增加型母卡即可删除Lock/Gate1全部用户卡片 |
| ## 修改用户卡密码 | *+刷用户卡+旧密码+ # +新密码 + # +确认密码+ # | ## 在待机状态下，按 *+读用户卡+旧密码（初始用户密码0000）+#（Bi Bi两声）+NNNN（四位新密码）+#（Bi一声）+NNNN（再输一次密码）+# |
| ## 设置门口机语言 | ## *1234#903#（希伯来语言） | - 900英文、901中文、902德语、903希伯来、904波兰、905葡萄牙、906西班牙、907法语、908日语、909意大利语 |

## 六、配件